Technika Cyfrowa – Sprawozdanie z ćwiczenia 4

Praktyczna implementacja projektów cyfrowych w rzeczywistym programowalnym układzie scalonym FPGA

Autorzy: Robert Raniszewski, Kacper Feliks, Paweł Czajczyk, Mateusz Pawliczek

# 1. Treść zadania

Korzystając z programu Quartus firmy Altera (Intel) (www.altera.com), należy w dowolnym wybranym układzie scalonym FPGA stworzyć działający system sterujący, realizujący bardzo prosty wybór z menu. Mamy do dyspozycji dwa wyświetlacze siedmiosegmentowe (lewy i prawy) oraz dwa przyciski (lewy i prawy). Wciśnięcie lewego przycisku powoduje zwiększanie o jeden wartości wyświetlanej na lewym wyświetlaczu. Po osiągnięciu wartości 9, wartość ta zmienia się na 0 przy ponownym wciśnięciu lewego przycisku. Po już ustawieniu lewym przyciskiem żądanej wartości na lewym wyświetlaczu, wciśnięcie prawego przycisku powinno spowodować zapamiętanie wartości z lewego wyświetlacza na wyświetlaczu prawym, co świadczy o dokonanym wyborze wartości z menu.

Po uruchomieniu systemu, obydwa wyświetlacze powinny pokazywać wartość zero. Całość powinna działać zgodnie z filmem z poniższego linku:

https://home.agh.edu.pl/~dlugopol/tc2025/fpga-menu.mp4

# 2. Układy FPGA

FPGA to programowalne układy cyfrowe, które umożliwiają tworzenie własnych struktur logicznych bez potrzeby projektowania dedykowanego układu scalonego.

Układ FPGA składa się z tysięcy konfigurowalnych bloków logicznych, układów dodających i przerzutników typu D. Programowanie FPGA odbywa się najczęściej w językach opisu sprzętu, takich jak VHDL lub Verilog.

W przeciwieństwie do tradycyjnych mikroprocesorów czy mikrokontrolerów, FPGA nie wykonują kodu sekwencyjnie i posiadają większą swobodę działania w architekturze.

# 3. Praktyczne zastosowania FPGA

Układy FPGA znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in.:

- Elektronika przemysłowa: sterowniki maszyn,

- Telekomunikacja: kodowanie i dekodowanie sygnałów, szybkie przetwarzanie strumieni danych,

- Motoryzacja: systemy wspomagania kierowcy (ADAS), czujniki i układy przetwarzające sygnały w czasie rzeczywistym,

- Medycyna: obrazowanie medyczne, szybkie przetwarzanie sygnałów z czujników,

- Obrona i lotnictwo: systemy radarowe, komunikacja szyfrowana, analiza sygnałów w czasie rzeczywistym,

# 4. Rozwiązanie zadania

Do rozwiązania zadania wykorzystaliśmy układ FPGA Altera FLEX EPF10K70RC240-4 oraz program Altera Quartus II ver. 9.0.

## 4.1 Wersja podstawowa

System został zrealizowany w środowisku Quartus na układzie FPGA i wykorzystuje dwa przyciski oraz dwa wyświetlacze siedmiosegmentowe.

Po uruchomieniu oba wyświetlacze pokazują 0. Wciśnięcie lewego przycisku zwiększa wartość na lewym wyświetlaczu (od 0 do 9, potem od nowa). Wciśnięcie prawego przycisku powoduje przepisanie tej wartości na prawy wyświetlacz, co oznacza zatwierdzenie wyboru.

## 4.2 Dodatkowe modyfikacje

Do podstawowego działania systemu dodaliśmy kilka funkcji:

- Auto-repeat – długie przytrzymanie przycisku powoduje automatyczne, powtarzające się zwiększanie (lewy przycisk) lub zmniejszanie (prawy przycisk) wartości. Częstotliwość powtórzeń rośnie z czasem – po około 2 sekundach przytrzymania interwał zmniejsza się aż do 0,5 sekundy.

- Odejmowanie przy prawym przycisku – przyciśnięcie prawego przycisku powoduje zmniejszenie wartości na lewym wyświetlaczu. Jeśli osiągnie 0, przechodzi na 9 (cyklicznie w dół).

- Zapis obu przyciskami – jeśli oba przyciski zostaną wciśnięte jednocześnie, wartość z lewego wyświetlacza zostaje zapisana na prawy, niezależnie od wcześniejszego działania.

Wszystkie przyciski są objęte mechanizmem debouncingu, aby wyeliminować fałszywe przełączenia wywołane drganiami styków.

# 5. Kod projektu

W osobnych plikach zdefiniowaliśmy obsługę debouncingu oraz konwersję liczb na wyświetlacz siedmiosegmentowy.

Debouncing:

seg7_decoder:

Wersja podstawowa projektu:

Wersja zmodyfikowana:

# 6. Przypisanie pinów